一、单选择

1、在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑被称为（C）

A高质量建筑   B高效率建筑   C绿色建筑   D节能建筑

2、绿色建筑需要对全寿命周期的各个阶段进行整体考虑、综合评估，还对建筑各个阶段进行（B）

A全面评估   B过程控制   C结果控制   D结果反馈

3.现如今基坑工程设计的出发点主要是（D）

A考虑地下工程施工，为施工创造条件  B考虑效益  C考虑效率  D考虑环境保护为首

4、在施工力学中，基坑支护结构的变形和周边地层的变形随时间推移而发展的效应被称为（A）

A时间效应     B变动效应    C变形效应   D空间效应

5、在施工力学中，基坑支护结构的变形和周边地层的变形因开挖的空间尺度、开挖后的坑底暴露面积而不同的效应被称为（D）

A时间效应     B变动效应    C变形效应   D空间效应

6、建筑测量的任务有测绘大比例尺地形图、建筑物的施工测量和（C）

A建筑物的形状测量   B建筑物的空间测量

C建筑物的变形测量   D建筑物的面积测量

7、由德国数学家、物理学家、天文学家高斯于十九世纪二十年代提出的测量模型被称为（A）

A高斯投影坐标   B高斯坐标   C高斯测量    D高斯测绘

8、地表起伏形态和地物位置、形状在水平面上的投影图被称为（D）

A地表图  B地里图  C地物图   D地形图

9、结构设计理论中存在的基本矛盾之一是承认非线性和（A）

A忽略非线性   B承认线性    C忽略线性   D忽略承载力

10、静力分析和动力分析的区别有动力分析是一个时间过程，而且受（C）的影响。

A时间   B空间  C惯性   D弹性

11、损伤力学是反映混凝土性质比较好的办法，能够清楚地说明脆性材料的弹性损伤过程是导致（A）的一个重要原因。

A非线性  B线性   C非弹性   D弹性

12、GPS卫星定位按照定位模式可以分为绝对定位和（C）。

A静态定位   B动态定位   C相对定位   D移动定位

13、GPS卫星定位按照待定点的状态不同，可以分为静态定位、动态定位和（B）。

A相对定位   B快速静态定位  C移动定位   D绝对定位

14、绝对定位是卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息，拥护接收到这些信息后，经过计算求出接收机的三维位置，三维方向以及运动速度和时间信息，其精度可达到（B）米。

A5-10米   B10-15米   C15-20米  D20-25米

15、用两手分别以相对方向转动两个脚螺旋时，此时气泡移动的方向与左手大拇指转动脚螺旋时移动方向相同的法则被称为（A）。

A左手大拇指法则   B左手法则   C手动法则  D拇指法则

16、全站仪是全站型电子速测仪，是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储单元等组成的（C）测量系统，测量结果能自动显示，并能与外围设备交换信息的多功能测量仪器。

A单一坐标   B双面坐标   C三维坐标  D立体坐标

17、控制测量按区域分类主要有国家控制测量、城市控制测量和（D）。

A地方控制测量   B企业控制测量

C行业控制测量   D小区域工程控制测量

18、绿色建筑要最大限度地节约资源，节约的资源类型包括节地、节能、节水和（D）

A节电   B节气   C节财   D节材

19、建设项目安全实施“三同时”具体要求与主体工程同时施工、同时设计和（D）。

A同时预算   B同时检查   C同时评估   D同时投入生产和使用

20、钢结构抗震的优越性有钢结构重量轻和（D）

A钢结构重量重    B钢结构不具有延展性

C钢结构密度大    D钢结构延性好

21、经典连续介质损伤力学在本质上属于唯象学的研究框架，因此，对于带有根本性的、具有物理内涵的损伤演化法则，在逻辑上只能采用经验归纳和（B）的方式给出。

A逻辑演绎    B理论假设    C实际总结    D现场操作

22、以下哪条不符合历史建筑保护的精神（A）

A全面保护  B重点保护   C有限保护  D酌情保护

23、明清北京故宫建筑受以下哪个低于工匠系统影响最大（C）

A晋   B冀   C苏   D赣

24、清明上河图所表现的是（C）城的风貌

A西汉长安   B唐长安   C北宋汴梁   D明南京

25、《混凝土结构设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于（B）

A C20     B C30   C C35   D C40

26、全预应力混凝土构件在使用条件下，构件截面混凝土（A）

A不出现拉应力   B允许出现拉应力

C不出现压应力   D允许出现压应力

27、第27届联合国大会决定把每年的6月5日定为（D）

A地球日   B节水日   C爱鸟日   D世界环境日

28、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体，在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的（B），有效保护地球生物的生存。

A红外线    B紫外线    C可见光    D热量

29、如果大气中没有“温室气体”，地球表面温度将降低至-23摄氏度，但是如果温室气体量增加过多过快，就会造成（A）

A全球性气候变暖   B海平面下降

C植物生长缓慢     D无线电通讯中断

30、观测竖直角时，要求使竖盘水准管气泡居中，其目的是（D）

A整平仪器               B使竖直度盘竖直

C使水平度盘处于水平位置 D使竖盘读数指标处于正确位置

31、测量的基准面与基准线分别是（D）

A水准面、铅垂线   B大地水准面、水平线

C水平面、铅垂线   D大地水准面、铅垂线

32、测量工作的主要目的是确定（C）

A点的坐标和角度   B点的距离和角度

C点的坐标和高程   D点的距离和高程

33、在距离丈量中，衡量其丈量精度的标准是（A）

A相对误差  B中误差   C往返误差   D真误差

34、在构件发生断裂破坏前，有明显变形的情况是（B）的典型特征。

A脆性破坏   B塑性破坏   C强度破坏  D失稳破坏

35、有四种厚度不等的Q345钢板，其中（ A ）厚的钢板设计强度最高。

A12mm     B18mm   C25mm    D 30mm

- 首次提出物联网概念的著作是(A )。

- 《未来之路》B.《信息高速公路》C.《扁平世界》D.《天生偏执狂》

- 国际物品编码协会的英文简称是(A )

- EAN    B.EIN   C.IEN D.IEA

- (A ) .IBM提出"智慧地球”概念。

- A.2008.11    B.2008.12    C.2009.11     D.2009.12

- 39、物联网的核心和基础仍然是(D)。

- A.RFID    B.计算机技术C.人工智能D.互联网

- 40.(B)是物联网的基础。

- A.互联化B.网络化C.感知化D.智能化

- 41、射频识别技术是一种射频信号通过(B)实现信息传递的技术。

- A.能量变化B.空间耦合C.电磁交互D.能量转换

- 42、有源标签与阅读器通信所需的射频能量由(A)提供。

- A.标签电池B.阅读器电池C.外部能源D.交互能源

- 43、高频电子标签的工作频段是(B ) 。

- A.125-134KHZ    B.56MHz

- C.868-956MHZ    D.2.45-5.8GHZ

- 44、射频识别系统的另一个主要性能指标是(B)。

- A作用时间B.作用距离C作用强度D.作用方式

- 根据当地气候和自然资源条件，应合理利用(C)或其他可再生资源。

- 风能   B、电能   c、太阳能   D、水能

- 施工总平面布置应能充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等，职工宿舍应满足(C)的使用面积要求。

- A、1m3/人  B、1.5m3/人   c、2m3/人

- 单位工程绿色施工阶段评价应由(B)组织。

- 施工单位  B、监理单位   C、建设单位  D、分包单位

- 单位工程绿色施工批次评价应由(A)组织。

- A、施工单位  B、监理单位   C、建设单位  D、分包单位

- 49、建筑施工企业应进行绿色施工的(B)检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。

- A．定期  B.随机C.按期D．不定期

- 50、施工单位应建立以项目经理为(B)的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。

- A．责任人  B.第一责任人  C.负责人  D.总责任人

- 51、绿色施工节材措施应在保证工程(C）的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节

- 材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

- A.安全  B.质量   C.安全与质量  D．节能

- 52、单位工程绿色施工评价结果应在有关部门（A)。

- A．备案   B.批准  C.验收  D．复评

- 53、建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（A）措施,由项目部实施跟进。

- A．改进  B．纠偏  C.纠正  D.针对性

- 54.砖过梁上与过梁成( C)角地三角形范围内,不得留设脚手眼.A.45°B.75°C.60°D.30°

- 55.砖墙地转角处和交接处应（ B ) .

- A.分段砌筑

- B.同时砌筑

- C.分层制筑 D.分别砌筑

- 56.砌体用地烧结普通砖,按（C)万块为一检验批.

- A.10   B.5   C.15   D.20

- 57.实心砖砌体墙中不允许采用地组砌方法是( C ) .A.一顺一丁

- B.三顺一丁

- C.五顺一丁

- D.梅花丁

- 58.每层承重墙地最上一皮砖.梁或梁垫地下面及挑檐.腰线等处,应是(A ）砌筑.

- A.丁砖

- B.顺砖

- C.条砖D.侧砖

- 59.砖墙每口砌筑高度以不超过( A）为宜.

- A.1.5M  B.2M    C.1.2M    D.3M

- 国际上，智能制造技术包括自动化(C)互联化智能化等层次

A.网络化

- B.数据化

- C.信息化

- D.格式化

- 61、.下列说法____是正确的。（D）

- A、设备监控系统无法采集模拟量信号

- B、设备监控系统无法采集数字量信号

- c、设备监控系统无法采集脉冲量信号

- D、设备监控系统可以采集模拟量、数字量、脉冲量信号

- 62、“火车教会人们守时，准时准点成了现代生活的准则，人们开始要随身带上一块表，时间该拿是一个全新的概念。”这一现象最早出现于(A)。

- A、蒸汽时代

- B、电气时代c、钢铁时代

- D、网络时代

- 63、当代机器人大军中最主要的机器人为（D）。

- A、军用机器人

- B、服务机器人

- C、特种机器人

- D、工业机器人

- 64、下面哪一项不属于工业机器人子系统（D）。

- A、驱动系统

- B、机械结构系统

- c、人机交互系统

- D、导航系统

- 答案: D

- 65、下面哪个国家被称为“机器人王国”? （C）。

- A、中国

- B、英国

- c、日本

- D、美国

- 66、解决自动控制面临问题的一条有效途径就是，把人工智能涌入自动控制系统中，其核心是（A）。

- A、控制器智能化

- B、控制结构

- c、控制能耗

- D、控制系统仿真

- 67、下列哪个不是物理传感器（C）。

- A、视觉传感器

- B、听觉传感器

- C、嗅觉传感器

- D、触觉传感器

- 68、以下不是3D打印技术优点的是(B)。

- A、产品多样化不增加成本

- B、技术要求低

- c、制造复杂物品不增加成本

- D、减少废弃副产品

- 69、MES解决方案的应用架构从设计到应用模块均参照(D）标准的要求:

- A、ISA-92

- B、ISA-93

- c、ISA-94

- D、ISA-95

- 70、PLC称为(A)。

- A、可编程序控制器

- B、个人PC机

- c、可编程逻辑门阵列

- D、数字信号处理器

- 71、工业机器人视觉一般可以使用以下哪种检测器件（A)。

- A、工业相机

- B、光榻尺

- c、指南针

- D、超声波传感器

- 72、由大量（B)的平行狭缝组成的光学器件称为光栅。

- A、不等宽等间距

- B、等宽等间距

- c、不等宽不等间距

- D、等宽不等间距

- 73、工业机器人常用的编程方法有:示教编程、离线编程和（D）等三种基本方法。

- A、拖拽编程

- B、现实复制编程

- c、在线编程

- D、机器人语言编程

- 74、在实际的工业机器人工作站中，机器人轨迹路径中的(D）点根据需要可以设置在机械原点处。

- A、作业     B、轨迹起始点

- c、轨迹结束点  D、安全位置

- 75、工业机器人传动单元的主要功能是（A)

- A、降速同时提高输出扭矩

- B、升速同时降低输出扭矩

- c、降速同时提高输出力

- D、升速同时降低输出力

- 76、自由度的含义是（B)

- A、物体可运动的数目

- B、物体能够对坐标系进行独立运动的数目

- c、物体上关节数目

- D、物体轴数目

- 77、将超声波（机械振动波)转换成电信号是利用压电材料的(C)。

- A、应变效应   B、电涡流效应  c、压电效应   D、逆压电效应

- 78、控制系统的反馈信号使得原来信号增强的叫作（B)。

- A.负反馈 B.正反馈  c.前馈  D.回馈

- 79、工业机器人选用检测装置时，以下哪种具备位置记忆功能（A)。A、绝对式编码器

- B、增量式编码器

- c、测速电机

- D、行程开关

- 80、机器人的位姿是由哪两部分变量构成的?(B)

- A、位置与速度

- B、姿态与位置

- c、位置与运行状态

- D、姿态与速度

- 81、物联网的核心是(A)。

- A、应用   B、产业c、技术D、标准

- 82、DNS的作用是:(B)

- A、网络防火墙     B、域名解析系统

- c、私有云服务     D、负载均衡组件

- 83、城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上机动车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入;供汽车以较亮速度行驶的道路是以下哪一项(A）

- A、快速路B、主于路、咨于路、D.支路

- 84、用推土机从路堑取土填筑距离较短的路堤应采用（B）方式。

- A、水平分层填筑

- B、纵向分层填筑

- c、竖向填筑

- D、混合填筑

- 85、路堑开挖方案中先在路堑纵向挖出通道，然后分段同时由横向掘进的开挖方式称为（B)。

- A、横挖法

- B、纵挖法

- c、横向全宽掘进开挖

- D、混合式掘进开挖

- 86、修筑0.75m 以内路堤与0.6m以内路堑，以及挖填结合路基的挖、运、填土应采用的土方机械为（c)。

- A、推土机     B、铲运机       c、自动平地机    D、松土机

- 87、下列关于路基压实对于路基施工意义的说法错误的是（c) .

- A、路基压实是保证道路质量最经济有效的基本手段。

- B、通过压实，使土颗粒位置重新组合，彼此挤紧，孔隙缩小，形成密实的整体。

- C、通过压实使土的单位质量减小、强度减小、稳定性提高，塑性变形、渗透系数、毛细水作用及隔温性能也能得到明显改善。

- D、没有压实合格的路基也就没有合格的道路。

- 88、压实度是指土被压实后的干密度与该土的(A)之比，用百分率表示，以此来检查和控制压实的质量。

- A、最大干密度

- B、最大干重度

- c、湿密度

- D、含水率

- 89、将边沟排不出的水渗到地下透水层中而设置的用透水材料填筑的竖井称作（D)。

- A、排水沟B、暗沟

- c、跌水

- D、渗水井

- 90、下列关于沥青路面的说法错误的是（C)。

- A、具有足够的强度、表面平整无接缝B、抗滑性能好、耐久性好

- C、对基层和路基的强度要求不高D、施工期短、养护维修方便参考

- 二、多选题（共30小题，每题至少有一个正确答案）

1、与系统论相关系统原理的原则包括（ABCD）

A动态相关性原则  B整分合原则  C反馈原则  D封闭原则

2、以下哪几种为张拉结构的几何定义（ABCD）

A零状态几何    B初始状态几何   C工作状态几何   D图纸几何

3、张拉结构形成的一般步骤为：搭设支撑体系、安装钢结构构件和被动索，张拉主动索、撤除支撑体系、形成自平衡体系，荷载作用下工作，这三个步骤的状态分别称为（ABC）

A零状态   B初始状态   C工作状态   D分析状态

4、钢结构在地震中的破坏形式有（ABC）

A梁柱连接点破坏  B支撑破坏   C结构倒塌   D钢结构融化

5、隔震的基本方式有（BCD）

A动力隔震   B基础隔震   C悬挂隔震   D摇摆隔震

6、衡量大跨度屋盖结构优劣的指标有：材料强度充分发挥和（ABCD）

A支座推理的合理处理  B制造、安装费用少

C跨度大              D结构的艺术作用

7、物联网具有智能属性可进行(ABC) 。

- A智能控制B.自动监测C.自动操作D.自动修正

- 下列属于物联网基本特征的是（ABCD ) 。

- 互联化B.网络化C.感知化D.智能化

- 下列属于传感设备的是(ABCD ) 。

- RFID     B.红外感应器  C.全球定位系统D.激光扫描器

- 国际电联提出的物联网关键应用技术有(ABCD )

- RFID   B.传感器C.智能技术D.纳米技术

- 射频识别系统通常由（ABD ）组成。

- 电子标签B.阅读器C.感应系统D.数据管理系统

- 12、施工单位必须按照绿色施工的要求对整个施工过程实施动态管理，加强对（ABCD）和工程验收等各阶段的管理和监督。

- A．施工策划  B.施工准备  C.材料采购  D．现场施工  E施工过程

- 13、建筑工程绿色施工应根据环境保护、(ACDE)五个要素进行评价。

- A．节材与材料资源利用 B.节电与能源利用c.节水与水资源利用

- D．节能与能源利用E节地与土地资源保护

- 14、绿色施工对非传统水源利用的要求之一是（ABCE）等用水，优先采用非传统水源，尽量不使

- 用市政自来水。

- A．现场机具、设备   B.喷洒路面

- c.车辆冲洗      D．洗澡     E绿化浇灌

- 15、国家对固体废物污染环境的防治的原则是（ABCD）。

- A、减少固体废物的产生量

- B、减少固体废物的危害性

- C、充分合理利用固体废物

- D、无害化处置固体废物

- 16、产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、（BCD）等有关资料。

- A、气味 B、流向  C、贮存 D、处置

- 17、在工业生产中因使用固定的设备造成环境噪声污染的工业企业，必须向所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报（ABCD），并提供防治噪声污染的技术资料。

- A、造成环境噪声污染的设备的数量

- B、造成环境噪声污染的设备的种类

- C、在正常作业条件下所发出的噪声值

- D、防治环境噪声污染的设施情况

- 18、先进制造技术的特点有（）

- A、先进性  B、规范性实用性   C、集成性、系统性 D、动态性。

- 19、按照成本构成，施工成本可以分解为（ABCE )。

- A.人工费B.材料费C.措施费D.索赔费用

- E.间接费

- 20、比较法的应用，通常有下列形式(ADE )。

- A.将实际指标与目标指标对比

- B.本期目标指标与上期目标指标对比

- C.本期目标指标与上期实际指标对比

- D.本期实际指标与上期实际指标对比

- E.与本行业平均水平、先进水平对比

- 21、常见的工程质量统计分析方法包括（AC).

- A.分层法B.层次分析AHP方法

- C因果分析图法D.PDCA循环分析法E.CPM分析方法

- 22、成本分析的方法包括（ABCD )。

- A.比较法  B.因素分析法   C差额计算法D.比率法E．层次分析法

- 23、对由于（BDE )等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。

- A.功效降低增加的劳动

- B完成合同之外的工作

- C.工程延期致使人员窝工

- D.法定人工费增长

- E.施工现场加班劳动

- 24、大中型工程项目按照子项日组成编制施工成本计划，将施工项目总成本分为(ABCD )。

- A.单向工程B单位工程C.分部工程D.分项工程E.建设工程

- 25、单代号网络计划中时间参数包括（ABC)。

- A. STS    B FTF     c. STF  D.CPM    E.MPM

- 26、合同建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》由(BCD)组成。A.国家技术规范和收费标准

- B.合同协议书

- C.通用条款

- D.专用条款

- E.中标通知书

- F.中没有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

- 27、建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》由( BCD )组成。

- A．国家技术规范和收费标准

- B.合同协议书

- C.通用条款   D.专用条款    E.中标通知书

- 28、建设工程项目质量政府监督不包括（DE )。

- A.建立建设工程质量监督档案

- B.开工过程质量监督

- C.施工过程质量监督

- D.可行性研究过程政府监督

- E.招标投标过程政府监督

- 29、建设工程招标的必备条件包括（ACDE)。

- A.招标人已经依法成立

- B.施工图设计已经批准

- C.资金来源已经落实

- D.由招标所需的设计图纸及技术资料

- E.招标范围已经核准

- 30、控制强噪音施工作业时间应做到(ABDE )。

- A.凡在人口稠密区进行强噪音作业时，须严格控制作业时间

- B.确系特殊情况必须昼夜施工时，出安民告示

- C.一般早10点到晚6点之间停止强噪音作业

- D.确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降噪音措施E．确系特殊情况必须昼夜施工时，会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调

- 判断题

- 直观经验分析法可以应用在没有可供参考先例的新开发系统。×

- 1建筑施工是以建筑物和构筑物为对象地多工种交叉作业,交替顺序进行生产地活动.( √ )

- 建设单位收到工程验收报告后,应由总监理工程师组织单位工程地验收.(×)

- 建筑产品地固定性和类型多样性决定了生产地流动性. (×)

- 一般地说e<0.6地土工程性能好,属低压缩性土,是良好地地基. (√ )

- 地形复杂起伏大地应该用大方格网进行土方量地计算.(×)

- 人工降低地下水位法不仅是一种施工措施,也是一种地基加固地方法.(√)

- 土方开挖过程中,通常用水准仪检验基坑地长度和宽度.(×)

- 当筏形基础底板混凝土强度达到设计强度地20%时,方可在底板上支梁模板,继续浇筑完梁部分混凝土.(×)

- 桩基一般由设置于土中地桩和承接上部结构地承台组成.(√)

- 预制桩地接桩方法有焊接.法兰接.硫磺胶泥锚接等.前两种可以用于软土层;后一种只适用于各种土层.(×)

- 护筒地作用只是为了保护孔口.(×)

- 在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受地桩是端承桩.(×)

- 预制桩地打设,使桩身.桩帽和桩锤在同轴线上即可开始打桩.(√)

- 预制桩在施工中常见地问题有桩上涌.桩头破损和瓶颈桩.(×)

- 对电焊接桩,重要工程应做10%地焊缝探伤检查.( √ )

- 对于强度等级为M2.5地水泥混合砂浆,其砂中地含泥量不宜超过5%. (×)

- 一般情况下,砂浆应该在拌成后 3h内使用完毕.(√)

- 砂浆试块应在浇筑现场随机取样.制作.(×)

- 检查含水率地最简易方法是现场断转,砖截面周围融水深度达20~30mm即视为符合要求.(×)

- 绿色制造的技术体系中，其核心为绿色工艺。(×)

- 先进制造技术是集机械工程技术、电子技术、自动化技术、信息技术等多种技术为一体，用于制造产品的技术，设备和系统的总称。狭义地说，指各种计算机辅助制造设备和计算机集成制造系统。(√)

- 信息时代的管理模式以矩阵式管理、网络管理为主，其市场特征由卖方主宰。(×）

- 敏捷制造的核心思想是具有高度灵活性、高效率的生产系统。一切都是“精简”，追求完美性（不断降低价格、零缺陷、零库存和无限多的品种）。(×)

- 制造自动化的仅指生产车间内产品机械加工和装配检验过程的自动化。(×)

- 现代家具生产模式是以销定产，价值链人财产物销。（√)

- 在柔性制造系统中，编码被固定在运载工件的装置上，然后识别跟踪工件路线方法称为间接跟踪。(√)

- 系列化与通用化是通过简化和互换来减少产品内部多样化，―组合化与模块化是通过“拼合和配置”来增加用户可感知的产品外部多样化。（√ )

- 绿色制造的技术体系中，其关键过程为绿色设计(×)

- 制造技术是使用原材料成为人们所需产品而使用的一些列技术和装备的总称，是涵盖整个生产制造过程的各种技术的集成，包含的内容:设计技术，加工制造技术，管理技术（√)